Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CEZ 2/11/2021

I. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem  dla pracowni  w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ”.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem  dla pracowni  w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.  Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu.

Zamówienie pn. „Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem  dla pracowni  w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ” realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następujących narzędzi:

Część I – Zakup i dostawa urządzeń i systemów do pracowni energetyki odnawialnej

- Stanowisko – pompa ciepła – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Stanowisko (dydaktyczne) montażu, uruchamiania i eksploatacji instalacji sprężarkowej pompy ciepła

Charakterystyka: Stanowisko (dydaktyczne) montażu, uruchamiania i eksploatacji instalacji sprężarkowej pompy ciepła wyposażone w pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej minimum 1,5 kW do podgrzewania wody (1 szt.), zasilanie jednofazowe, zasobnik wody o pojemności minimum 200 litrów wyposażony w wężownice do połączenia pompy ciepła z instalacją solarną i kotłem na paliwo stałe, obudowa pompy powinna umożliwiać podłączenie kanałów powietrznych, wbudowany dogrzewacz elektryczny, licznik ciepła, licznik energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę. Parametry Wartość Moc grzewcza (wg EN 16147, A15/W15-45): 1,80 kW Moc zasilania (wg EN 16147, A15/W15-45): 0,46 kW Moc grzałki elektrycznej: 1,5 kW Efektywność COP (wg EN 16147, A15/W15-45): 3,91 Klasa efektywności energetycznej: A+ Napięcie/Częstotliwość zasilania: 230/50 V/Hz Pojemność podgrzewacza: 200 l Liczba wężownic: 1 Powierzchnia wężownicy grzejnej: 1 m² Zestaw: pompa powietrza, zbiornik wody z wężownica do podłączania drugiego źródła ciepła, kanały powietrzne do pompy, licznik cieplnej energii.

2. Stanowisko – kocioł na biomasę – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Stanowisko (dydaktyczne) montażu, uruchamiania i eksploatacji instalacji kotła na biomasę

Charakterystyka: Stanowisko (dydaktyczne) eksploatacji instalacji kotła na biomasę wyposażone w kocioł o mocy do 20 kW z podajnikiem biomasy, z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, z podłączeniem do zasobnika ciepła, układ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami Klasa kotła: Ecodesign, 5 Klasa Materiał korpusu wodnego: Korpus stalowy Rodzaj podajnika: Podajnik ślimakowy Materiał ślimaka: Ślimak stalowy Rodzaj palnika: Wrzutkowy Paliwo podstawowe: Pelle

3. Turbina wiatrowa – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: turbina wiatrowa pionowa 400W

Charakterystyka: pionowa turbina, moc 400w, 12v/24v

4. Zestawy PV Panel słoneczny 2x320W i akumulator żelowy 2x110Ah z regulatorem MPPT 24V  – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: zestawy PV + aku Panel słoneczny 2x320W i akumulator żelowy 2x110Ah z regulatorem Phocos MPPT 24V

Charakterystyka: - 1. Panel słoneczny 320W - 2. Regulator Smart Solar - 100V / 20A / 12V/24V BT+ - 3. 2 x Akumukator żelowy 110Ah 12V

5. Przetwornica 24v/230vm – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: przetwornica 24v/230vm

Charakterystyka: przetwornica 250w, 24v

6. Turbina wiatrowa pozioma 300W z kontrolerem – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: turbina wiatrowa pozioma 300W z kontrolerem

Charakterystyka: turbina wiatrowa 300W z kontrolerem, 12 v, model s300, 5 łopat

7. Lampy solarne – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: lampy solarne

Charakterystyka: lampa led, 20w, z panelem fotowoltaicznym

8. Wymiennik ciepła szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: wymiennik ciepła

Charakterystyka: Parametry podstawowe Pakiet 20 lutowanych płyt ze stali nierdzewnej.MOC 20 KW Króćce gwintowe GZ 1" ze stali nierdzewnej. Moc do 25kW. Wymiary: 315 x 73 x 52 mm Powierzchnia wymiany ciepła: 0,46 m2 Ciśnienie testowe 6 MPa (60 bar) Ciśnienie robocze 4,5 MPa (45 bar) Stal Ansi 316 Lut - miedź Zakres temperatur pracy -195oC do +220oC Maksymalny przepływ: 4 m3/h

9. Manometr szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego Nazwa: manometr

Charakterystyka: Parametry podstawowe Średnica tarczy:100 mm Zakres:-1 do 10 bar Klasa:1.6 Obudowa:Stal malowana proszkowo Gwint:1/2″

10. Multimetr z funkcją pomiaru temperatury do zastosowań cieplnych szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego Nazwa: multimetr z funkcja pomiaru temperatury do zastosowań ciepłowniczych

Charakterystyka: Parametry podstawowe Stopień ochrony: IP40 Odporność na upadek z 2 m Test diody Liczniki częstotliwości. Minimalny zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 600 V Minimany zakres pomiarowy V/AC 0.1 mV Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 600 V Minimalny zakres pomiarowy A/DC 0.1 µA Maksymalny zakres pomiarowy A/DC 10 A Minimalny zakres pomiarowy A/AC 0.1 µA Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 10 A Zakres pomiaru rezystancji 60 MOhm Zakres pomiarowy pojemności 2000 µF Zakres pomiarowy temperatury od -40 do +400 °C Rodzaj pomiaru True RMS Zasilanie 2 baterie AAA Wysokość produktu 50 mm Szerokość produktu 80 mm Długość produktu 161 mm Waga 334 g Kalibracja Fabryczna (bez certyfikatu) Kategoria pomiarowa CAT IV 300 V , CAT III 600 V Pomiar napięcia AC/DC Pomiar natężenia prądu AC/DC Rodzaj (typ producenta) DM64 Rodzaj wyświetlacza cyfrowy

Część II - Zakup i dostawa urządzeń i narzędzi do pracowni energetyki  i elektryki;

1. Silnik krokowy – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Silnik krokowy

Charakterystyka: Parametry podstawowe Ilość wyprowadzeń – 4 lub 8 Moment trzymający Nm: p 3,1 s 3,1 u 2,2 Napięcie V: p 2,94 s 5,88 u 4,2 Prąd fazy A: p 4,2 s 2,1 u 3,0 Krok: 1,8

2. Sterownik silnika krokowego – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Sterownik silnika krokowego

Charakterystyka: Parametry podstawowe Napięcie zasilania – od min. 9 do min. 40 VDC Podział kroków max – 1/256 lub 1/32 Podział kroków min – ½ Maksymalna częstotliwość sygnałów – do min. 200 kHz

3. Sterownik PLC z wyjściami tranzystorowymi – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Sterownik PLC z wyjściami tranzystorowymi

Charakterystyka: Parametry podstawowe Zasilanie – 24 VDC Minimalna liczba wejść – 8 DI 24 VDC Minimalna liczba wyjść cyfrowych – 6 DO 24 VDC Przewód do komunikacji z komputerem Program do programowania sterownika z komputera Możliwość programowania w języku LD (Lader diagram)

4. Arduino – zestaw do nauki programowania – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Arduino – zestaw do nauki programowania

Charakterystyka: Parametry podstawowe W skład zestawu wchodzi: 1. Diody LED (5x biała, 5x żółta, 5x niebieska, 5x czerwona, 5x zielona) 2. RGB LED - 1 sztuka 3. Kondensator ceramiczny (22pf i 104pf) - 10 sztuk 4. Fotorezystor - 2 sztuki 5. Termistor – 1 sztuka 6. Dioda prostownicza (1N4007) – 5 sztuk 7. Kondensator elektrolityczny (10UF 50 V) – 2 sztuki 8. Kondensator elektrolityczny (100 UF 50 V) – 2 sztuki 9. Tranzystor NPN (S8050) - 5 sztuk 10. Tranzystor NPN (PN2222) - 5 sztuk 11. Przełącznik przechyłu - 1 sztuka 12. Przycisk micro switch 5mm – 5 sztuk 13. Wyświetlacz 7-segmentowy 1-cyfrowy - 1 sztuka 14. Wyświetlacz 7-segmentowy 4-cyfrowy 1 sztuka 15. Czujnik dźwięku mikrofon – 1 sztuka 16. Moduł LCD1602 (z listwą pinów) – 1 sztuka 17. L293D - dwukanałowy sterownik silników – 1 sztuka 18. Rejestr przesuwający 74HC595 8-bitowy – 1 sztuka 19. Buzer aktywny - 1 sztuka 20. Buzer pasywny - 1 sztuka 21. CZYTNIK RFID RC522 KARTA + BRELOK ARDUINO 13.56mhz – 1sztuka 22. Moduł temperatury i wilgotności DHT11 - 1 sztuka 23. Potencjometr 10k ohm - 2sztuki 24. Regulator obrotów – 1 sztuka 25. Moduł Joysticka analogowego – 1 sztuka 26. Klawiatura membranowa 4x4 Arduino 16 klawiszy – 1 sztuka 27. Przekaźnik srd-05vdc-sl-c songle 10a 5v dc srd 5V – 1 sztuka 28. Moduł odbiornik podczerwieni IR VS/HX1838B - 1 sztuka 29. KLON płytki ARDUINO Mega 2560 R3 ATmega2560 – 1 sztuka 30. Moduł PIR czujnik detektor ruchu HC-SR501 Arduino – 1 sztuka 31. Serwo tower pro sg90 9g arduino avr servo – 1 sztuka 32. Silnik krokowy 28BYJ-48 + sterownik ULN2003 V2 – 1 sztuka 33. Ultradźwiękowy miernik odległości HC-SR04 Arduino – 1 sztuka 34. Żyroskop 3-osiowy akcelerometr GY-521 - żyroskop na I2C. – 1sztuka 35. Adapter AC/DC 230/9V 1A 1 sztuka 36. Mini silniczek mt78 dc 1,5 v- 6v – 1 sztuka 37. Moduł matrycy led 8x8 max7219 matrix arduino – 1 sztuka 38. Wtyk 5,5 mm ze złączem gniazdem baterii 9V – 1 sztuka 39. Przewody 65 szt męsko męskie zworki kable arduino – 1 sztuka 40. Czujnik Poziomu wody – 1 sztuka 41. Przewody kable Zworki męsko - żeńskie 20cm – 20 sztuk 42. Kabel USB A/B ARDUINO do UNO R3, MEGA2560 30 cm – 1 sztuk 43. Pilot IR 38kHz 1 sztuka 44. Płytka stykowa 830 do Arduino - MB-102 – prototypowa 1 sztuka 45. Płyta CD. 45. Płytka stykowa 170 pól - SYB-170 – 1 sztuka 46. Zestaw rezystorów 120 szt. (10R / 100R / 220R / 330R / 1K / 2K / 5K1 / 10K / 100K / 1M) 47. Nakładka na Arduino Mega - 1 sztuka 48. Zegar precyzyjny DS3231 AT24C32 RTC – 1 sztuka

5. Oscyloskop cyfrowy – szt. 2

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Oscyloskop cyfrowy

Charakterystyka: Parametry podstawowe szerokość pasma: 200MHz próbkowanie w czasie rzeczywistym 1 GSa/s (real time) długość rekordu pamięci: 14 Mpoints szybkość odświeżania przebiegu: 100 000 wfms / s nowa technologia SPO – cyfrowy luminofor obsługuje intensywność 256 poziomów klasyfikacji i wyświetla temperatury kolorów inteligent wyzwalanie: Edge, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern wyzwalanie z szeregowej magistrali i dekodowanie (opcja) wparcie (dekodowanie) protokołów: IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN niski poziom szumów tła czułość napięciowa od 500μV/div to 10V/div 10 klawiszy skrótów do funkcji: Auto Setup, Default Setup, Cursor, Measure, Roll, History, Persist, Clear Sweep, Zoom and Print segmentowy sposób akwizycji (sekwencja), maksymalną długość rekordu może zostać podzielona na segmenty 1000, w zależności od warunków wyzwalania określonych przez użytkownika funkcja zapisu przebiegów (History) – maksymalna długość zapisywanego przebiegu 80 000 klatek 36 automatycznych pomiarów, obsługuje obliczenia statystyczne, pomiary matematyczne, historia pomiaru, pomiar referencyjne funkcje matematyczne (FFT, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, całkowanie, różniczkowanie, pierwiastek kwadratowy) szybka sprzętowa obsługa funkcji Pass/Fail duży 7 calowy wyświetlacz TFT-LCD o rozdzielczości 800×480 liczne interfejsy: USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11), pass / fail, Trigger Out obsługuje SCPI – polecenia zdalnego sterowania

6. Zasilacz stabilizacyjny – szt. 4

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Zasilacz stabilizowany

Charakterystyka: Parametry podstawowe Napięcie wejściowe – 230 V Moc wyjściowa 150W Napięcie wyjściowe max – 30 V Prąd wyjściowy – 5A Rodzaj wyświetlacza – LED

7.  Lampki sygnalizacyjne – szt. 15

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Lampki sygnalizacyjne

Charakterystyka: Parametry podstawowe WSKAŹNIK ZASILANIA 230V/400V LED CZERWONA/ZIELONA/ŻÓŁTA Wskaźnik zasilania służy do sygnalizacji napięcia w sieci trójfazowej. Sygnalizacja realizowana jest przy pomocy trzech diod LED oznaczonych L1, L2, L3. Lamka modułowa posiada znamionowe napięcie o wartości 230 V AC. Znamionowy pobór prądu wynosi 2,8 mA. Posiada jeden moduł o wymiarach 90 x 17,5 x 66 mm. Mocuje się ją na szynie TH-35 na głębokości 66 mm. Ze względu na stopień IP20 jest chroniona przed ciałami obcymi o wielkości 12,5 mm. Maksymalna moc źródła światła produktu wynosi 0,6440 W. Źródło światła LED Trzonek źródła światła Inne Maksymalna moc źródła światła [W] 0.5000 Rodzaj napięcia AC Szerokość wyrażona liczbą modułów 1 Głębokość wbudowania [mm] 66 Stopień ochrony (IP) IP20 Napięcie znamionowe [V] 400

8. Wyłącznik naprądowy – szt. 10

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: wyłącznik naprądowy

Charakterystyka: Wyłącznik nadprądowy trójfazowy - B16 -4szt; Wyłącznik nadprądowy jednofazowy B6 – 6szt; Montowany na szynę TH 35

9. Rezystor suwakowy – szt. 4

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: rezystory suwakowe

Charakterystyka: Rezystor suwakowy – 1 szt. Wersja trójfazowa. Trzy cewki rezystancyjne 320 VA. Suwaki mechanicznie połączone. 3x320VA - 3x1,8A - 3 x 100Ω Rezystory suwakowe-3 szt. Parametry podstawowe Napięcie max: 380VAC, 400VDC Tolerancja rezystancji: +- 10% Rezystancja izolacji: >3x10^9 Ω Rezystancja uziemienia: < 0,1 Ω Moc: 160VA Rezystancja: 3300 Ω Imax: 0,22 A

10. Rezystor dekadowy– szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: rezystory dekadowe

Charakterystyka: Parametry podstawowe Klasa od 0,1% 10 x 0,1Ω Imax=700mA 10 x 1Ω Imax=700mA 10 x 10Ω Imax=200mA 10 x 100Ω Imax=70mA 10 x 1kΩ Imax=20mA 10 x 10kΩ Imax=7mA

11. Transformator sieciowy – szt. 3

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: transformator sieciowy

Charakterystyka: Parametry: Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,5A. Transformator jest chroniony przed wzrostem temperatury ponad 115stC przez bezpiecznik termiczny. Mocowanie na typową szynę 35mm - szerokość 3 moduły. Maksymalna strata mocy [W] 1.8000 Napięcie pierwotne [V] 230 Napięcie wtórne 1 [V] 24 Prąd strony wtórnej 1 [A] 0.5000 Maksymalna moc wyjściowa [W] 12 Rodzaj transformatora Transformator bezpieczeństwa Wersja modułowa

12. Licznik energii – szt. 3

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: licznik energii

Charakterystyka: Licznik energii – 2 szt. - Licznik energii 3 fazowy montowany na szynę TH 35 Licznik energii – 1 szt. Licznik energii 3-fazowy Elektroniczny Impuls I (zbocze opadające, tristate) - nie Skalibrowany - nie Klasa dokładności 1 Napięcie znamionowe [V] 400 Impuls M (zbocze narastajace) - nie Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych - nie Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od 50 Pomiar profilu obciążenia - nie Sposób montażu - do wbudowania Impuls P (zbocze opadające) - nie EDL40/EEC40 - nie Model- Licznik czteroprzewodowy z przekładnikiem i generatorem impulsów Liczba impulsów na jednostkę energii [Imp/kV Ah] 800 Z blokadą kodem - nie Rodzaj mierzonej energii Pomiar energii czynnej Wersja modułowa Blokada cofania licznika - nie Z elektronicznym generatorem impulsów Sposób połączenia licznika Połączenie bezpośrednie Legalizowany - nie Z wyjściem impulsowym Liczba taryf licznika - Jednotaryfowy

13. Wyłącznik różnicowoprądowy – szt. 4

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Wyłącznik różnicowo-prądowy

Charakterystyka: Parametry podstawowe WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4P 25A

14. Lampa typu plafon – szt. 3

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: lampa typu plafon

Charakterystyka: Parametry podstawowe Plafon z czujnikiem ruchu 360' E27 Plafon musi umożliwiać instalację 2 żarówek ze złączem E27. Plafoniera powinna posiadać możliwość regulacji czasu świecenia i poziomu oświetlenia przy którym zaczyna reagować, czyli czy przy całkowitej ciemności czy przy zmierzchu będą się zaświecały źródła światła założone do niego.

15. Watomierz – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: watomierz

Charakterystyka: Parametry podstawowe Pomiar mocy czynnej, mocy pozornej, energii, współczynnika mocy, napięcia i prądu stałego i przemiennego, rezystancji;, zasilanie bateryjne, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. - Pomiar mocy czynnej a nie pozornej. - Odczyt wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych. - Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym doborem zakresu. - Pomiar prądu poprzez sprzężenie bezpośrednie, cęgową sondę indukcyjną lub przekształtnik prądowy. - Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. - Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny zapewniający wysoką dokładność, efektywność i trwałość przyrządu. - Wbudowany wskaźnik przepełnienia i rozładowania baterii. - Zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego. Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności z ruchomym uchwytem podstawką

16. Urządzenia do instalacji alarmowej - dzwonek – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: urządzenie do instalacji alarmowej- dzwonek (sygnalizator akustyczny)

Charakterystyka: Parametry podstawowe KOMPLETNY ALARM BEZPRZEWODOWY GSM+ KARTA SIM z dzwonkiem lub sygnalizatorem akustycznym

17. Zasilacz – szt. 3

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: zasilacz

Charakterystyka: Parametry podstawowe moc: 60 W prąd wyjściowy: 2,5 A napięcie wyjściowe: 24 V napięcie zasilania: 85...264V AC, 120...370V DC podłączenie elektryczne: listwa zaciskowa montaż DIN liczba wyjść: 1 temperatura pracy: -20...70°C zabezpieczenie: przeciążenie, przegrzanie, przepięcie, zwarcie

18. Miernik instalacji elektrycznej – szt. 2

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Miernik parametrów instalacji elektrycznej

Charakterystyka: Miernik parametrów instalacji elektrycznej – 1 szt. Miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: - impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD), - parametrów wyłączników RCD typu AC i A, - ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Przyrząd wykonany w obudowie odpornej na szczególnie niekorzystne warunki użytkowania (IP67) zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 61557. Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557): - pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz, - pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A: - pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 mA, - pomiar IAI - pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD, - rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem, - pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD. Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku. Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: - pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA - autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów, - pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa. Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. Pomiar napięcia i częstotliwości sieci. Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326 - 1:2006 i PN-EN 61326 - 2 - 2:2006. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L Pomiar prądem 7,6/13,3 A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999 Ω (dla przewodów pomiarowych 1,2 m) oraz 0,19...1999 Ω. Zakres wyświetlania; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0,00...19,99 Ω; 0,01 Ω; ±(5% w.m. + 3 cyfr). 20,0...199,9 Ω; 0,1 Ω; ±(5% w.m. + 3 cyfr). 200...1999 Ω; 1 Ω; ±(5% w.m. + 3 cyfr). - Napięcie nominalne pracy UnL-N/ UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, - Zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), - Częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz, - Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V), - Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej. Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL Zakres wyświetlania; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0,00...19,99 Ω; 0,01 Ω; ±(5% w.m. + 3 cyfr). 20,0...199,9 Ω; 0,1 Ω; ±(5% w.m. + 3 cyfr). 200...1999 Ω; 1 Ω; ±(5% w.m. + 3 cyfr). - obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD - bez wyzwalania wyłączników RCD Pomiar prądem <15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,51...1999,9 Ω Zakres wyświetlania; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0,00...19,99 Ω; 0,01 Ω; ±(6% w.m. + 10 cyfr). 20,0...199,9 Ω; 0,1 Ω; ±(6% w.m. + 5 cyfr). 200...1999 Ω; 1 Ω; ±(6% w.m. + 5 cyfr). - nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn ≥ 30 mA, - napięcie nominalne pracy Un: 220 V, 230 V, 240 V, - zakres roboczy napięć: 180...270 V, - częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz, - kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej. Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XLtryb RCD Zakres wyświetlania; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0,00...19,99 Ω; 0,01 Ω; ±(6% w.m. + 10 cyfr) wartość ZS. 20,0...199,9 Ω; 0,1 Ω; ±(6% w.m. + 5 cyfr) wartość ZS. - obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω. Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 180...270 V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA) Typ RCD; Krotność; Zakres; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. Ogólnego typu i krótko- zwłoczny; 0,5*IΔn; 0...300 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). Ogólnego typu i krótko- zwłoczny; 1*IΔn; 0...300 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). Ogólnego typu i krótko- zwłoczny; 2*IΔn; 0...150 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). Ogólnego typu i krótko- zwłoczny; 5*IΔn; 0...40 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). Selektywny; 0,5*IΔn; 0...500 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). Selektywny; 1*IΔn; 0...500 ms; 1 ms; ± (2% w.. + 2 cyfry). Selektywny; 2*IΔn; 0...200 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). Selektywny; 5*IΔn; 0...150 ms; 1 ms; ± (2% w.m. + 2 cyfry). możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu. Pomiar napięć Zakres; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0,0 V...299,99 V; 0,1 V; ±(2% w.m. + 6 cyfry). 300 V...500 V; 1 V; ±(2% w.m. + 2 cyfry). Pomiar częstotliwości Zakres; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 45,0 V...65,0 Hz; 0,1 Hz; ±(1% w.m. + 1 cyfra). Pomiar napięcia dotykowego (UB) odniesionego do nominalnego prądu różnicowego. Zakres; Rozdzielczość; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0..9,9 V; 0,1 V; 0,4 x IΔn; 10% w.m. ± 5 cyfr. 10,0..99,9 V; 0,1 V; 0,4 x IΔn; 0...15% w.m.. Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego. Prąd nominalny; Zakres pomirowy; Rozdzielczość; Prąd pomiarowy; Błąd podstawowy. 10 mA; 3,3...10,0 mA; 0,1 mA; 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn; ±5%IΔn. 30 mA; 9,0...30,0 mA; 0,1 mA; 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn; ±5%IΔn. 100 mA; 33...100 mA; 1 mA; 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn; ±5%IΔn. 300 mA; 90...300 mA; 1 mA; 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn; ±5%IΔn. 500 mA; 150...500 mA; 1 mA; 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn; ±5%IΔn. - możliwe rozpoczęcie pomiaru od narastającego lub opadającego zbocza wymuszanego prądu upływu. Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego Prąd nominalny; akres pomiarowy; Rozdzielczość; Prąd pomiarowy; Błąd podstawowy. 10 mA; 4...20,0 mA; 0,1 mA; 0,35xIΔn..2,0xIΔn; ±10%IΔn. 30 mA; 12,0...42,0 mA; 0,1 mA; 0,35xIΔn..1,4xIΔn; ±10%IΔn. 100 mA; 40,0...140 mA; 1 mA; 0,35xIΔn..1,4xIΔn; ±10%IΔn. 300 mA; 120...420 mA; 1 mA; 0,35xIΔn..1,4xIΔn; ±10%IΔn. - Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu. Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji akres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12...400 Ω Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA Zakres wyświetlania; Rozdzielczość; Błąd podstawowy. 0,00...19,99 Ω; 0,01 Ω; ±(2% w.m. + 3 cyfry). 20,0...199,9 Ω; 0,1 Ω; ±(2% w.m. + 3 cyfry). 200...400 Ω; 1 Ω; ±(2% w.m. + 3 cyfry). - napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V, - prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA, - kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych, - pomiary dla obu polaryzacji prądu. Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”. Bezpieczeństwo elektryczne: - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i PN-EN 61557 - kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) wg PN-EN 61010 - 1 - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67 Pozostałe dane techniczne: - wymiary: 220 x 98 x 58 mm - masa miernika: ok. 1 kg - czas do samowyłączenia (auto-off): 300, 600, 900 sekund lub brak - ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę) Przyrząd spełnia wymagania norm: - PN-EN 61010 - 1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa) - PN-EN 61010 - 031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa) - PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna) - PN-EN 61557 - 10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych) - PN-IEC 60364 - 6 - 61 / PN-HD 60364 - 6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie) - PN-IEC 60364 - 4 - 41 / PN-HD 60364 - 4 - 41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa) - PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze) CHAKTERYSTYKA - Pomiar mocy czynnej a nie pozornej. - Odczyt wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych. - Jednoczesny odczyt mocy, wartości współczynnika mocy, napięcia i prądu z automatycznym doborem zakresu. - Pomiar prądu poprzez sprzężenie bezpośrednie, cęgową sondę indukcyjną lub przekształtnik prądowy. - Pamięć wartości bieżącej i szczytowej. Miernik parametrów instalacji elektrycznej – 1 szt. Parametry podstawowe miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów minimum: impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD), parametrów wyłączników RCD typu AC i A, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Przyrząd wykonany w obudowie odpornej na szczególnie niekorzystne warunki użytkowania (IP67) zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych

19. Styczniki – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Styczniki

Charakterystyka: Parametry podstawowe Stycznik instalacyjny, 4-biegunowy, 4 N/O (1-2, 3-4, 5-6, 7-8). Ui - 440 V. Ith - 25 A. AC1/AC7a - 9 kW / 230 V; 16 kW / 400 V. AC3/AC7b - 2,2 kW / 230 V; 4 kW / 400 V. Cewka 230 V AC/DC - zaciski: (+)A1 - (-)A2. Wymiary: 85 x 35 x 65 mm. Montaż na szynie 35 mm. IP 20. Możliwość dodatkowego wyposażenia Liczba modułów 4 Rodzaj napięcia sterowania AC/DC Głębokość wbudowania [mm] 43 Liczba styków zwiernych 4 Suwak do obsługi manualnej - nie Liczba styków rozwiernych 0 Znamionowy prąd pracy [A] 25 Znamionowe napięcie pracy [V] od 230 Kategoria użytkowania AC-... 3 Znamionowe napięcie pracy [V] do 400 Stopień ochrony (IP) IP20 Znamionowe napięcie cewki [V] 230 Rodzaj napięcia zasilania AC

20. Styki pomocnicze styczników – szt. 10

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Styki pomocnicze do styczników powyżej

Charakterystyka: Parametry podstawowe Rodzaj zestyków: 1 N/O + 1 N/Z (43-44, 31-32). Prąd zestyku Ie - AC15 - 6 A / 230 V; 4 A / 400 V. Wymiary: 90 x 9 x 64 mm. Montowany na boku stycznika. Zwiększają szerokość stycznika o 9 mm.

21. Wyłącznik silnikowy – szt. 3

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Wyłącznik silnikowy

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Wyłącznik silnikowy 3P 1,5kW 2,5-4A Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] do 56 Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego [A] od 56 Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] do 4 Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego [A] od 2,5 Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC [kA] 150 Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym - nie Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym - nie Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW] 1.5000 Rodzaj przyłącza obwodu głównego Połączenie śrubowe Znamionowa moc pracy przy AC-3, 230 V [kW] 0.7500 Znamionowy prąd ciągły Iu [A] 4 Sposób wyzwalania Termomagnetyczny Czułość na zanik fazy Stopień ochrony (IP) IP20 Liczba biegunów 3

22. Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego - powyżej – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego.

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Styk pomocniczy 2Z 1R montaż boczny.

23. Zestaw przekaźników – szt. 12

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Przekaźniki

Charakterystyka: Parametry podstawowe Przekaźnik czasowy – 3 szt Wielofunkcyjny, czasy T1 i T2 nastawiane niezależnie. Zestyki: 1P (przełączny); obciążalność AC1 - 8 A/250 V AC; cewki AC/DC; do montażu na szynie 35 mm Przekaźniki czasowe z niezależną regulacją czasów T1 i T2, funkcje Ii, Ip (Praca cykliczna o dwóch niezależnych czasach T1 i T2) , 7 zakresów czasowych • Napięcia wejścia AC/DC • Obudowa - moduł instalacyjny, szerokość 17,5 mm • Bezpośredni montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 • Aplikacje: w instalacjach niskiego napięcia • Uznania, certyfikaty, dyrektywy CE EAC. Obwód wyjściowy - dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 Maksymalna częstość łączeń • przy obciążeniu rezystancyjnym 100 VA • przy obciążeniu rezystancyjnym 1 000 VA Obwód wejściowy Napięcie znamionowe AC: 50/60 Hz AC/DC Napięcie odpadowe Roboczy zakres napięcia zasilania Znamionowy pobór mocy AC DC Zakres częstotliwości zasilania AC Cykl roboczy Tętnienie szczątkowe dla DC Dane izolacji wg PN-EN 60664-1 Znamionowe napięcie izolacji Znamionowe napięcie udarowe Kategoria przepięciowa Stopień zanieczyszczenia izolacji Napięcie probiercze • przerwy zestykowej Pozostałe dane Trwałość łączeniowa • w kategorii AC1 Trwałość mechaniczna (cykle) Wymiary (a x b x h) Masa Temperatura otoczenia • składowania (bez kondensacji i/lub oblodzenia) • pracy Stopień ochrony obudowy Wilgotność względna Odporność na udary Odporność na wibracje Dane obwodu odmierzania czasu Funkcje Zakresy czasowe Nastawa czasu Dokładność podstawowa Dokładność nastawienia Powtarzalność Wpływ temperatury Czas regeneracji Wyświetlanie Start wg funkcji Ip - zaciski A1-B1 nie są połączone / zmostkowane. Start wg funkcji Ii - zaciski A1-B1 są połączone / zmostkowane - Dan techniczne. Obwód wyjściowy. Liczba i rodzaj zestyków; 1P. Znamionowe obciążenie; AC1; 8 A / 250 V AC. Maksymalne obciążenie; AC1; 2 000 VA. Obwód wejściowy - sterujący. Napięcie zasilania; 12 … 240 V AC/ DC. Dane izolacji. Znamionowe napięcie udarowe; 4 000 V AC. Dane obwodu odmierzania czasu. Funkcje; EWu, ER, EWs, WsWa, Wt. Ii - zmostkowane zaciski A1-B1 Ip - bez mostkowania. Zakres nastaw czasu (podzakresy łącznie); 1s ... 100 h. Funkcja formowania impulsu Nie Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony Nie Funkcja gwiazda-trójkąt Nie Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony Nie Odpowiednie tylko dla systemów zdalnego sterowania Nie Rodzaj napięcia sterowniczego AC/DC Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany Nie Blok styków pomocniczych montowany na styczniku Nie Funkcja opóźnionego załączenia Tak Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany Nie Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Nie Funkcja opóźnionego wyłączenia Tak Z gniazdem wtykowym Nie Funkcja załaczania impulsowego Nie Możliwość sterowania zdalnego Nie Funkcja wyłączania impulsowego Nie Z wyjściem półprzewodnikowym Nie Przekaźnik czasowy – 3 szt Przekaźnik czasowy gwiazda-trójkąt.; 10 zakresów czasowych; Niezależna regulacja czasów T1 i T2. Maksymalna moc łączeniowa AC1 - 2000 VA; Maksymalne napięcie zestyków AC- 300 V Zakres nastawy czasu [s] od 1 Rodzaj napięcia sterowniczego AC/DC Wysokość [mm] 90 Zakres nastawy czasu [s] do 3600 Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny 0 Głębokość [mm] 64.5 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od 12 Szerokość [mm] 17.5 Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny 0 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do 240 Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 2 Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od 12 Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do 240 Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od 12 Funkcja gwiazda-trójkąt Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do 240 - Dane techniczne Liczba i rodzaj zestyków; 2 x 1 zestyk przełączny. Realizowana funkcja; Rozruch gwiazda-trójkąt. Obciążenie znamionowe; AC1; 8 A / 250 V AC. DC1; 8 A / 24 V DC; 0,3 A / 250 V DC. Znamionowe napięcie wejścia; AC: 50/60 Hz AC/DC; 12...240 V zaciski (+)A1, (-)A2. Zakresy czasowe (rozruch dla gwiazdy) T1; 1 s; 10 s; 30 s; 1 min.; 1,5 min.; 3 min.; 5 min.; 10 min.; 30 min.; 1 h. Nastawa czasu T1; płynna - (0,1...1) x zakres czasowy. Przekaźnik czasowy – 3 szt Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy realizujący 10 różnych funkcji. Posiada 8 zakresów czasowych. Materiał zestyków AgSnO2. Maksymalna moc łączeniowa AC1: 1P - 4000 VA, 2P - 2000 VA Głębokość [mm] 64.5 Szerokość [mm] 17.5 Funkcja opóźnionego wyłączenia Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] 230 Funkcja załączania impulsowego Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] 230 Funkcja wyłączania impulsowego Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny 0 Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny 0 Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 2 Zakres nastawy czasu [s] od 1 Rodzaj napięcia sterowniczego AC Wysokość [mm] 90 Zakres nastawy czasu [s] do 864000 Funkcja opóźnionego załączenia - Dane techniczne Liczba i rodzaj zestyków; 2 zestyki przełączne. Obciążenie znamionowe; AC1; 8 A / 250 V AC. DC1; 8 A / 24 V DC. DC1; 0,3 A / 250 V DC. Znamionowe napięcie wejścia; 50/60 Hz AC; 230 V zaciski A1, A2. AC: 50/60 Hz AC/DC; 12...240 V zaciski (+)A1, (-)A2. Zakresy czasowe; OFF - stałe wyłączenie; ON - stałe załączenie 1 s ; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d. Nastawa czasu; płynna - (0,1...1) x zakres czasowy (nie dotyczy zakresu ON / OFF). Realizowane funkcje: - E - opóźnione załączenie - Wu - załączenie na nastawiony czas - Bp - symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od przerwy - Bi - Symetryczna praca cykliczna rozpoczynająca się od załączenia - R - Opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S - Ws - Jednokrotne załączenie na nastawiony czas, wyzwalane zamknięciem zestyku sterującego S - Wa - Załączenie na nastawiony czas, wyzwalane otwarciem zestyku sterującego S - Esa - Opóźnione załączenie i wyłączenie sterowane zestykiem S - B - Praca cykliczna sterowana zamykaniem zestyku sterującego S - T - Generacja impulsu 0,5 s po upływie czasu T Przekaźnik czasowy – 1 szt • Uniwersalne, wielofunkcyjne przekaźniki czasowe z niezależną regulacją czasów T1, T2 oraz T3 (25 funkcji + funkcje ON i OFF; szybka nastawa czasów z dokładnością do 0,1 s) • Dwucyfrowy wyświetlacz LED • Programowanie tylko dwoma przyciskami • Styki bez kadmu • Napięcia wejścia AC/DC • Obudowa - moduł instalacyjny, szerokość 17,5 mm • Bezpośredni montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 • Aplikacje: w instalacjach niskiego napięcia • Zgodne z normami: PN-EN 45545-2 (kategoria EL5, wymaganie R23 - klasa palności V-0 zgodnie z PN-EN 60695-11-10); PN-EN 61373:2011 kategoria 1, klasa B (odporność na udary mechaniczne i wibracje); PN-EN 50121-3-2 (zastosowania kolejowe - kompatybilność elektromagnetyczna); PN-EN 50155:2007; PN-EN 60077-1; PN-EN 61810-1; PN-EN 61812-1 • Uznania, certyfikaty, dyrektywy: Nastawa czasów z dokładnością do 0,1 s. Wielofunkcyjne - 25 funkcji czasowych + ON i OFF. Dwucyfrowy wyświetlacz LED. Zestyki: 1P (przełączny); obciążalność AC1 - 10 A/250 V AC; Napięcia wejścia AC/DC Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny 1 Funkcja wyłączania impulsowego - nie Z wyjściem półprzewodnikowym - nie Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do 240 Funkcja formowania impulsu - nie Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od 12 Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony - nie Funkcja gwiazda-trójkąt Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do 240 Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony - nie Odpowiednie tylko dla systemów zdalnego sterowania - nie Wysokość [mm] 90 Zakres nastawy czasu [s] od 0,1 Rodzaj napięcia sterowniczego AC/DC Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany - nie Blok styków pomocniczych montowany na styczniku Głębokość [mm] 63,5 Zakres nastawy czasu [s] do 14400 Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny 1 Funkcja opóźnionego załączenia - nie Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany - nie Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od 12 Szerokość [mm] 17,5 Funkcja opóźnionego wyłączenia - nie Z gniazdem wtykowym Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do 240 Funkcja załączania impulsowego - nie Możliwość sterowania zdalnego - nie Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od 12 Przekaźnik instalacyjny – 1 szt Przekaźnik elektromagnetyczny w obudowie modułu instalacyjnego, szerokość 17,5 mm. Zestyki 3P (przełączne), materiał styków AgSnO2, znamionowe napięcie wejścia 12...240 V AC/DC AC: 50/60 Hz. Obciążalność 8 A. Rodzaj napięcia sterowniczego AC/DC Z wymuszonym prowadzeniem styków - nie Wysokość [mm] 64,6 Szerokość [mm] 17,5 Głębokość [mm] 90 Kompletny z gniazdem - nie Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do 250 Z odłączalnymi zaciskami - nie Liczba styków przełącznych 3 - Dane techniczne Dane. Rodzaj napięcia zasilania; AC/DC. Napięcie cewki; 12...240 V AC/DC. Materiał styków; AgSnO2. Konfiguracja styków; 3P. Znamionowy prąd AC1; 8 A / 250 V AC. Znamionowy prąd DC1; 8 A / 24 V DC. Sposób podłączenia; montaż na szynie 35 mm. Głębokość; 90. Szerokość mm; 17,5. Wysokość mm; 64,6. Waga kg; 0,065. Przekaźnik przemysłowy – 1 szt Zestyki: 4P (przełączne); obciążalność AC1 – 10 A/250 V AC; cewki AC lub DC; do gniazd; wskaźniki zadziałania: LED (opcja); przycisk testujący (opcja); inne wyposażenie – opcja. Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do 0 Stopień ochrony (IP) IP40 Tryb przełączania napędu Pozostałość magnetyczna Liczba styków przełącznych 4 Rodzaj napięcia sterowniczego AC Liczba styków zwiernych 0 Szerokość [mm] 35 Z wymuszonym prowadzeniem styków - nie Liczba styków rozwiernych 0 Wysokość [mm] 35 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od 230 Rodzaj styku Pojedynczy Głębokość [mm] 54,5 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do 230 Kompletny z gniazdem - nie Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od 0 Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie wtykowe Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do 0 Z odłączalnymi zaciskami - nie Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od 0 Polaryzacja napędu Niespolaryzowany - Dane techniczne Dane styków. Liczba i rodzaj zestyków; 4P. Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC; 250 V / 440 V. Znamionowy prąd obciążenia; AC1: 10 A / 250 V AC; 10 A / 277 V AC UL 508; DC1: 10 A / 24 V DC. Dane cewki. Napięcie znamionowe; 50 HzAC: 6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240, 400 V; 60 HzAC: 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220, 230, 240 V; DC: 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V. Znamionowy pobór mocy; AC: 2,8 VA; DC: 1,5 W. Pozostałe dane. Trwałość łączeniowa w kategorii; AC1: ≥ 105 10 A; 250 V AC. Trwałość mechaniczna (cykle); ≥ 2 x 107. Temperatura otoczenia - pracy; AC: -40...+55 oC; DC: -40...+70 oC. Wszechstronny przekaźnik do gniazd wtykowych i zastosowań w przemyśle. Model ten przeznaczony jest do standardowego montażu na szynie 35 mm oraz montażu na płycie. Zawiera 4 zestyki przełączne o napięciu znamionowym AC 250 V oraz napięciu maksymalnym AC 440 V. Przekaźnik może bez przeszkód pracować w szerokim zakresie temperatur – od minus 40°C do plus 55°C w przypadku prądu zmiennego oraz od minus 40°C do plus 70°C w przypadku prądu stałego. Proponowany model odznacza się też doskonałą trwałością mechaniczną.

24. Gniazda przekaźników – szt. 10

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Gniazda przekaźników

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Gniazdo do przekaźnika przemysłowego powyżej - z zaciskami śrubowymi Z zaciskami śrubowymi. Maksymalny moment dokręcenia zacisku: 0,7 Nm. Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Wymiary 96,8 x 46,4 x 33,3 mm. Cztery tory prądowe. Obciążenie znamionowe 10 A, 250 V AC. Wyposażone jest w zaciski śrubowe, a jego szerokość wynosi 46 mm. Gniazdo przekaźnikowe tego typu stworzone jest do montażu na szynie DIN 35 mm. Do gniazda trzeba dopasować odpowiednią obejmę sprężynową. Obejma zwiększa wysokość kompletu (gniazdo i przekaźnik) o kilka milimetrów. Zarówno gniazda wtykowe jak i obejmy stanową podstawowe wyposażenie przekaźników przemysłowych i miniaturowych. Przekaźniki stanowią obecnie istotny element wielu procesów przemysłowych, stosowane są w obwodach sterowania i automatyki. Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe Z odłączalnymi zaciskami - nie Możliwość rozszerzenia - nie Szerokość [mm] 46 Wysokość [mm] 81 Liczba pinów 14 Głębokość [mm] 31 Sposób montażu Szyna montażowa DIN 35 mm

25. Wyłączniki krańcowe – szt. 5

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Wyłączniki krańcowe

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Łącznik krańcowy 1Z 1R tworzywo dźwignia regulowana z rolką Liczba styków rozwiernych 1 Liczba styków zwiernych 1 Rodzaj elementu przełączającego Dźwignia z rolką o regulowanej długości Liczba styków przełącznych 0 Obudowa zgodna z normą Rodzaj konstrukcji obudowy Prostopadłościan Materiał obudowy Tworzywo sztuczne Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do 70 Ze wskaźnikiem stanu Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem Stopień ochrony (IP) IP65 Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od -10 Wyjście elektroniczne Położenie elementu przełączającego Popychacz z rolką równoległą Wymuszone rozłączanie - nie Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak Powłoka obudowy Inne Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa 0 Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu Brak Rodzaj połączenia elektrycznego Przepust kablowy metryczny Wysokość czujnika [mm] 92 Długość czujnika [mm] 30 Szerokość czujnika [mm] 30.6000

26. Łączniki przyciskowe – szt. 10

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Łączniki przyciskowe

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Łącznik przyciskowy monostabilny podwójny 1NO+1NC - Charakterystyka ogólna - Zgodne z normą IEC/EN 60669-1 - Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX) - Kategoria pracy AC-12 - Wyposażone w okienko opisowe - Montaż na wsporniku TH 35 - Parametry produktu Łącznik przyciskowy monostabilny podwójny 1NO+1NC: - Napięcie znamionowe: 250 V~ - Prąd znamionowy: 20 A - Szerokość w modułach 17,5 mm2: 1

27. Automaty sterownicze – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Automaty sterownicze

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Ściemniacz przyciskowy 0-350VA 230V Zastosowanie: oświetlenie żarowe oświetlenie halogenowe transformatory toroidalne Montaż: na szynie 35mm Max moc podłączonych lamp: 350W Ściemniacz oświetlenia służy do załączania i wyłączania oświetlenia żarowego i halogenowego z możliwością regulacji natężenia tego oświetlenia za pomocą dowolnego włącznika chwilowego (dzwonkowego). Pamięć poziomu jasności - nie Stopień ochrony (IP) IP20 Konfiguracja elementów Inne Do zastosowania z przyciskiem - nie Zakres częstotliwości [Hz] od 50 Sposób działania Przycisk Do zastosowania z czujnikiem ruchu - nie Zakres częstotliwości [Hz] do 60 Sposób montażu REG/DRA Rodzaj obciążenia Obciążenie rezystancyjne Do zastosowania z czujnikiem obecności - nie Sposób mocowania Inne Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym - nie Moc od/do [VA] od 0 Materiał Tworzywo sztuczne Do zastosowania z przyciskiem radiowym - nie Moc od/do [VA] do 350 Rodzaj materiału Tworzywo termoplastyczne Bezhalogenowe - nie Wejście modułów dodatkowych - nie Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień - nie Ściemniacz szeregowy - nie Napięcie znamionowe [V] 230

28. Czujniki elektryczne – szt. 6

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Czujniki elektryczne

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Czujnik indukcyjny 15mm 24-240V AC/DC 1Z 2-przewodowy (2m) Napięcie sterowania do 240V AC

29. Sterowniki z akcesoriami – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Sterowniki z akcesoriami

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Przekaźnik programowalny 230V AC 16we, 8wy z wyświetlaczem i klawiaturą 230AC (8 wyjść przekaźnikowych) – 1 szt. - Przewód do przekaźnika programowalnego USB-PC-15C – 1 szt - Zewnętrzna karta pamięci do przekaźnika programowalnego M-4kB – 1 szt. - Dane techniczne Dane. Rodzaj napięcia zasilania; AC. Napięcie cewki; 230 V. Konfiguracja styków; 8x1Z. Znamionowy prąd AC1; 10 A/ 250 V AC. Znamionowy prąd DC1; 0,5 A/ 24 V DC. Znamionowe napięcie zestyków; 250 V AC. Sposób podłączenia; montaż na szynie 35 mm. Głębokość; 90. Szerokość mm; 132. Wysokość mm; 55. Waga kg; maks. 0,413.

30. Wskaźniki napięcia – szt. 2

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Wskaźniki napięcia

Charakterystyka: Parametry podstawowe Bezdotykowy wskaźnik napięcia przemiennego – 1 szt Służy do wykrywania napięcia przemiennego w instalacjach elektrycznych poprzez emitowanie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Wbudowana latarka przednia doświetla miejsce pomiarów, natomiast tylna, pozwala wykorzystać wskaźnik jako latarkę. Dwa zakresy pomiarowe umożliwiają precyzyjniejsze określenie wykrytego napięcia przez co czynią wskaźnik bardziej wszechstronny. Bezpieczeństwo elektryczne: - Kategoria pomiarowa: IV 1000 V wg PN-EN 61010 - 1:2004. - Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67. Parametry techniczne: - Wskaźniki: diody LED (zielona, pomarańczowa, czerwona), sygnalizator akustyczny. - Latarka: dioda LED biała z soczewką. - Stopień zanieczyszczenia: 2. - Zakresy wykrywania napięcia: 100…1000 V AC oraz 12…1000 V AC. - Zakres częstotliwości: 50 / 60 Hz. - Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5 V. - Czas bezczynności do samowyłączenia: 5 minut. - Wysokość robocza: 2000 m. - Wymiary: 160 x 23 x 25 mm. - Masa: 78 g. - Masa bez baterii: 55 g. - Zgodność z wymaganiami: EMC, LVD. - Zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 61326, PN-EN 61010-1, PN-EN 61010-02-032, PN-EN 61010-02-033. Nominalne warunki użytkowania: - Temperatura robocza: 0°C…+50°C. - Wilgotność: maks. 80%. - Temperatura przechowywania: -10°C…+60°C. - Dwubiegunowy wskaźnik napięcia - 1 szt Dwubiegunowy wskaźnik napięcia z dodatkowymi funkcjami ciągłości obwodu i sprawdzenia kolejności faz. Zaprojektowany został do pracy w najtrudniejszych warunkach, zarówno przemysłowych jak i komercyjnych. • automatyczny pomiar napięcia przemiennego i stałego do 1000 V, • wskazania optyczne za pomocą linijki diodowej, • wskazania dźwiękowe przy przekroczeniu napięć niebezpiecznych 50 VAC i 120 VDC, • testowanie zadziałania RCD za pomocą dodatkowego obciążenia, • wskazanie ciągłości, automatycznie po podłączeniu do obiektu, • dwubiegunowy test kierunku wirowania faz, • jednobiegunowe wskazywanie obecności napięć powyżej 100 V, • wzmocniona dwukomponentowa obudowa zapobiegająca uszkodzeniom mechanicznym i upadkom, • stopień szczelności na poziomie IP65 gwarantuje pyłoszczelność i ochronę przed zalaniem, • bezpieczeństwo dzięki kategorii pomiarowej CAT IV 600 V i CAT III 1000 V, • wbudowana latarka do pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu. Wskazywanie napięć stałych i przemiennych: - na linijce diodowej (bargraf): 12, 24, 50, 120, 230, 400, ≥690 V, - określenie napięcia: przemiennego lub polaryzacji stałego. Badanie ciągłości obwodu: - sygnalizacja dla rezystancji dla R ≤ 400 kΩ, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa. Wskaźnik wirowania faz: - wskazania kolejności faz dla napięcia >100 V. Jednobiegunowe oznaczenie fazy: - sygnalizacja optyczna i akustyczna dla napięcia >100 V. Test wyłącznika różnicowoprądowego: - test wyłączników o IΔn ≤30 mA. Pozostałe dane: - Częstotliwość pracy: 16..400 Hz. - Kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1: CAT III 1000 V, IV 600 V. - Stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP65. - Rodzaj izolacji wg PN-EN 61010-1: podwójna, klasa II. - Zasilanie miernika: 2 x LR03 AAA 1,5 V (zalecane ogniwa alkaliczne). - Temperatura pracy / przechowywania: -15..+55°C / -20..+70°C. - Wymiary: 275 x 82 x 36 mm. - Masa bez baterii: 267 g. - Końcówki pomiarowe: Ø2 mm/ Ø 4 mm/dł. 4mm (GS38). - Podświetlenie miejsca pomiaru: wbudowana latarka. - Przyrządy spełniają wymagania norm: PN-EN 61326-1, PN-EN 61326-2-2, PN-EN 61010-1, PN-EN 61243-3.

31. Wskaźniki natężenia prądu – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Wskaźniki natężenia prądu

Charakterystyka: Parametry podstawowe Wskaźnik natężenia prądu służy do ciągłego odczytu wartości obciążeń obwodów elektrycznych sieci trójfazowej. Działanie - pomiar wartości prądu w każdej z trzech faz. - obwód pomiarowy jest odseparowany od obwodu zasilania wskaźnika. Wykonania Wskaźniki przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o znamionowym prądzie wtórnym 5 A. Zakres prądów przekładników prądowych: 25÷1000/5 A. Wartość pierwotna prądu przekładnika określa maksymalny prąd mierzony i rzeczywistą wartość prądu wskazywaną na wskaźniku. Przeznaczony jest do pomiaru bezpośredniego (bez stosowania przekładników) w zakresie 0÷20 A. Pomiar pośredni (z zastosowaniem przekładników)

32. Układy sterowania silnikiem – szt. 5

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Układy sterowania silnikiem

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Sterownik programowalny – 3 szt, - czteroczasowy, typ praca prawo-lewo, przekaźnik czasowy 2x16A 1sek-99h 24-264V AC/DC Rodzaj napięcia sterowniczego AC/DC Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od 24 Zakres nastawy czasu [s] od 1 Zakres nastawy czasu [s] do 359999 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do 264 Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od 24 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od 24 Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do 264 Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do 264 Szerokość [mm] 35 Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe - Sterownik, (przekaźnik czasowy) – 2 szt. - 2Z 8A 1-1000sek 230V AC, 24V AC/DC gwiazda-trójkąt – 3 szt. Rodzaj napięcia sterowniczego AC/DC Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany Nie Blok styków pomocniczych montowany na styczniku Nie Funkcja opóźnionego załączenia Nie Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany Nie Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne Nie Funkcja opóźnionego wyłączenia Nie Z gniazdem wtykowym Nie Funkcja załaczania impulsowego Nie Możliwość sterowania zdalnego Nie Funkcja wyłączania impulsowego Nie Z wyjściem półprzewodnikowym Nie Funkcja formowania impulsu Nie Rodzaj połączenia elektrycznego Połączenie śrubowe Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony Nie Funkcja gwiazda-trójkąt Tak Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony Nie Odpowiednie tylko dla systemów zdalnego sterowania Nie

33. Zestaw rozdzielnic – szt. 10

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: zestaw rozdzielnic

Charakterystyka: Parametry podstawowe Rozdzielnica natynkowa hermetyczna 1x12 IP65 N+PE

34. Zestaw wyłączników różnicowo-prądowych mocowane na szynę TH-35 – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Zestaw wyłączników różnicowo-prądowych mocowane na szynę TH-35

Charakterystyka: Parametry podstawowe - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 4P 40A 30MA TYP AC - 10szt. - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY 2P 25A 300MA - szt. 10

35. Zestaw zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, przepięciowych – mocowanych na szynę TH-35 – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: zestaw zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, przepięciowych – mocowanych na szynę TH-35

Charakterystyka: Parametry podstawowe Wyłącznik nadprądowy 1P B16 6kA – szt. 20 Wyłącznik nadprądowy 1P B 6 - szt. 20 Wyłącznik nadprądowy 3 PB16 3P 16A -20szt. Wyłącznik nadprądowy 3P B10 3P 10A -20szt. Wyłącznik nadprądowy 3P B6 3P 6A -20szt. Ogranicznik przepięć B+C 4P – 30KA – 3szt.

36. Zestaw lampek modułowych – mocowanych na szynę TH-35 – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: zestaw lampek modułowych – mocowanych na szynę TH-35

Charakterystyka: Parametry podstawowe - a) Lamka modułowa 3-fazowa - czerwona, żółta, zielona napięcie znamionowe: 230/400 V~ (montowane na szynę TH35 )- 30szt. b) Lampka modułowa 1-fazowa czerwona 30-130V AC/DC (montowane na szynę TH35 ) – 18szt.

37. zestaw przewodów instalacyjnych – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: zestaw przewodów instalacyjnych

Charakterystyka: Parametry podstawowe - Przewód 1mm2 brązowy LGY – mb 50 - Przewód 1mm2 niebieski LGY - mb 50 - Przewód 1mm2 żółto-zielony LGY –50 mb - przewód drut DY 750V 1mm2 niebieski 50 mb - przewód drut DY 750V 1mm2 czarny 50 mb - przewód drut DY 750V 1mm2 żółto - zielony 50 mb - przewód drut DY 750V 1,5mm2 niebieski 50 mb - przewód drut DY 750V 1,5mm2 czarny 50 mb - przewód drut DY 750V 1mm2 żółto-zielony 50 mb - Przewód YDYp 3 x 1,5 mm2 750 V biały 50 mb - Przewód YDYp 3X2,5mm2 450/750V krążek 50 mb - PRZEWÓD KABEL OKRĄGŁY YDY 3x2,5 750V 50 mb

38. puszki, rurki, koryta instalacyjne, gniazda, wyłączniki – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: puszki, rurki, koryta instalacyjne, gniazda, wyłączniki

Charakterystyka: Parametry podstawowe - - Puszka natynkowa 100 x 100 x 50 mm IP55 –15 szt. - Rura elektroinstalacyjna gładka -FI 20 - 40mb - Koryto kablowe 25x16 – 20szt. (razem 40mb) - Gniazdo potrójne hermetyczne natynkowe z uziemieniem IP54 – 10szt. - Gniazdo Podwójne z Uziemieniem natynkowe –10 szt. - Gniazdo pojedyncze natynkowe z uziemieniem –10 szt. - włącznik schodowy podwójny –10 szt. - WŁACZNIK ŁĄCZNIK KRZYŻOWY NATYNKOWY –10 szt. - Łącznik schodowy IP44 natynkowy – 10szt. - Włącznik świecznikowy – 10 szt.

39. przekaźniki czasowe, czujniki zmierzchu – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: przekaźniki czasowe, czujniki zmierzchu

Charakterystyka: Parametry podstawowe - PRZEKAŹNIK CZASOWY 16A STEROWANIE 230V AC Z OPÓŹNIONYM OPADANIEM (montowany na szynę TH 35) – 10szt. - Czujnik zmierzchowy na szynę 16A – 3szt.

40. Szyny łączeniowe, złączki, zaciski przelotowe – kpl. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: szyny łączeniowe, złączki, zaciski przelotowe

Charakterystyka: Parametry podstawowe - SZYNA PRĄDOWA GRZEBIENIOWA 3 FAZY 12 MODUŁÓW – 10szt. - ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 2X 0,2 - 4 MM2 UNIWERSALNA Z DŹWIGNIAMI 100 szt - ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 3X 0,2 - 4 MM2 UNIWERSALNA Z DŹWIGNIAMI 100 szt - ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 5X 0,2 - 4 MM2 UNIWERSALNA Z DŹWIGNIAMI 100 szt. - Zacisk przelotowy, PT 2,5 szary – 10szt. - Listwa zaciskowa kostka złączka elektryczna 4mm2 -12 totowa – 20szt - Listwa zaciskowa kostka złączka elektryczna 10 mm2 -12 totowa – 20szt - Listwa zaciskowa (rozgałęźnik) 5 x 10 mm2 czarna –20 szt. - Listwa zaciskowa (rozgałęźnik) 5 x 4 mm2 czarna –20 szt.

41. Oprawy oświetleniowe – szt. 12

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: oprawy oświetleniowe

Charakterystyka: Parametry podstawowe Oprawy do liniowych źródeł światła LED – Oprawa LED 2*18W – wraz ze świetlówkami 2*18W – 12 szt.

Część III - Zakup i dostawa urządzeń i narzędzi do pracowni samochodowej dla Grupy 4

1. Zestaw cyfrowego testera oscyloskopowego z akcesoriami – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Zestaw cyfrowego testera oscyloskopowego z akcesoriami

Charakterystyka: Zestaw powinien zawierać co najmniej 4-ro kanałowy oscyloskop współpracujący z komputerami PC, umożliwiający ciągły zapis przebiegów. Zakresy pomiarowe powinny być dostosowane do pomiarów w wszelkich pojazdach, również hybrydowych, elektrycznych i z silnikiem diesla. Zestaw powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą wykrycie dobrego połączenia. Urządzenie powinno dawać możliwość interpretacji popularnych sygnałów używanych w motoryzacji, takich jak sygnały PWM czy sygnał czujnika położenia wału korbowego (CPS), dzięki wykresom wartości procentowej wypełnienia lub prędkości chwilowej silnika. Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami: Częstotliwość próbkowania min. 1 używany kanał 400 MS/s 2 używane kanały 200 MS/s 3 lub 4 używane kanały 100 MS/s Rozdzielczość pionowa min.12 bitów (min .16 bitów w trybie rozszerzonej rozdzielczości) Możliwość wyboru oprogramowania AC/DC. Połączenie z PC poprzez USB 3.0. Podświetlanie złącza kanału. Inteligentne podłączanie sond - konfiguracja musi być możliwa w oprogramowaniu. Sondy zasilane z oscyloskopu. Urządzenie powinno zawierać oprogramowanie i akcesoria do testowania szerokiej gamy komponentów w pojazdach spalinowych, hybrydowych i elektrycznych, również wyposażonych w najnowsze sieci transmisji danych, jak FlexRay lub CAN-FD-12-bitowa (16-bitowa rozszerzona). Zestaw powinien zawierać co najmniej: min. 2 przewody pomiarowe z wtykami, tester 2- biegunowy, tester izolacji, cęgi prądowe 2000A, cęgi prądowe 60A, aktywną sondę różnicową 1400V CATIII z separatorem galwanicznym (min. 2 szt.), sondę indukcyjną, sondy pomiarowe 1000V, dzielnik napięcia, zestaw przewodów testowych, sondy testu temperatury i rezystancji, sondy do testu czujników parkowania i detektorów Keyless, sondy do skrzynki bezpieczników. Zestaw powinien zawierać także: 1. CAN test box - urządzenie w postaci skrzynki z wyprowadzeniem złącza OBD DLC / BNC, umożliwiającym łatwe, wielokrotne łączenie z oddzielnymi poszczególnymi pinami gniazda OBD samochodu. Wtyczka OBD powinna być połączona ze skrzynką przewodem długości min. 1m, 2. Przystawkę / przetwornik do pomiaru ciśnień Urządzenie powinno być kompletne, zdatne do użytku bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów, zawierać wszystkie konieczne do prawidłowego użytkowania akcesoria, baterie, akumulatory, ładowarkę, kable połączeniowe, oprogramowanie w j. polskim, drukowaną instrukcję w j. polskim, itp. Oprogramowanie nie powinno mieć konieczności wykupowania okresowego abonamentu oraz darmowe aktualizacje.

Część IV - Zakup i dostawa urządzeń i narzędzi do pracowni samochodowej dla Grupy 10

1. Zestaw ściągaczy bezwładnościowych – szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Zestaw ściągaczy bezwładnościowych

Charakterystyka: Zestaw powinien zawierać co najmniej: ściągacze - 5,0 - 8,5 mm - 8,0 - 15,0 mm, - 15,0 - 24,0 mm, - 25,0 - 36,0 mm, ściągacz uszczelniaczy zaworowych bez uszkadzania kielichów, do średnic 10 - 19 mm, stopkę ściągacza bezwładnościowego, tuleje wewnętrzne do otworów 8 - 33 mm, Wybijak ściągacza bezwładnościowego - Ramię udarowe ściągacza bezwładnościowego, Ściągacze wewnętrzne bezwładnościowe 5-25 mm min. 4 sztuki, - kluczyk, - młotek bezwładnościowy dokręcany do ściągaczy.

III. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogi posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia