Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CEZ /1/6/2022

I. Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem  dla pracowni  w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ”.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem  dla pracowni  w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.  Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu.

Zamówienie pn. „Zakup i dostawa narzędzi i urządzeń z przeznaczeniem  dla pracowni  w  Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu ” realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych oraz prawnych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę następujących narzędzi:

Część I – Zakup i dostawa urządzeń do klimatyzacji

1.	Zestaw do serwisowania układów klimatyzacji - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego: Zestaw do serwisowania układów klimatyzacji

Nazwa: Stacja obsługi, konserwacji i naprawy układów klimatyzacji.

Charakterystyka: - Stacja powinna obsługiwać samochody z czynnikiem chłodniczym R134a i 1234yf - Moc sprężarki: min 900 W - Cykl pracy urządzenia powinien zapewniać: automatyczny/manualny - Pompa próżniowa: wydajność min. 100 l/min - Urządzenie powinno posiadać bazę danych dla samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów rolniczych oraz obsługa samochodów hybrydowych i elektrycznych - Próżnia końcowa: 0,2 Mbar/20 Pa - Wyświetlacz: graficzny LCD 128x64 - Zbiornik gazu: min10 Kg - Zestaw powinien zawierać drukarkę - Zawory: ręczne - Zestaw powinien zawierać pas grzewczy butli - Zestaw powinien zawierać blokadę wagi - Uwalnianie gazów nieskraplających się - automatyczne - Dokładność wagi do ważenia czynnika chłodniczego: min ±5g - możliwość pracy z aplikacją OKSYSTOOL - Instrukcja obsługi w języku polskim - Min dwa komplety złączek na czynnik R134a i 1234yf - Przewód roboczy min 5m - Urządzenie powinno być wyposażone min. w manometry HP i LP wyskalowane w "barach" oraz °C. - Urządzenie powinno być wyposażone w zbiornik na olej zużyty - Urządzenie powinno być wyposażone w zbiornik na olej nowy (możliwość dodania UV) - Urządzenie powinno być wyposażone w generator ozonu którego minimalne parametry mają: - moc 21W, - Wydajność ozonu: 3 - 3,5 g/h, - Wydajność pompy 10 - 15 l/min - jest przystosowany do praccy ciągłej - Zestaw urządzenia zawiera również: - olej Pag46 z UV - redukcja do przetaczania chłodziwa - zestaw zaworków - zestaw oringów - lampka + okulary UV - butla z czynnikiem r134a 12kg gaz + butla  Sprzedający zapewnia przeszkolenie w obsłudze urządzenia

Część II „Zakup i dostawa urządzeń do  pracowni samochodowej

- Tester diagnostyczny OBD + baza danych technicznych - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Tester diagnostyczny OBD + baza danych technicznych - szt. 1

Charakterystyka: Tester: Motoryzacyjny wielomarkowy tester diagnostyczny sterowników OBD: powinien komunikować się ze sterownikami zespołów samochodów wg najważniejszych protokołów stosowanych w pojazdach użytkowanych w Europie. Powinien umożliwiać korzystanie z funkcji PassThru i DoIP. Urządzenie powinno móc współpracować z osobnym, dowolnym urządzeniem wyświetlającym, typu: laptop, tablet, smartfon, z systemami Windows, Mac, Android, poprzez komunikacje bezprzewodową WiFi (min. 2 moduły). Tester powinien umożliwiać wykonanie co najmniej: odczytu i kasowania kodów usterek, kasowania inspekcji serwisowych, odczytu parametrów bieżących, odczytu przebiegu, kodowanie, kalibrację i adaptację komponentów, test podzespołów wykonawczych, cofanie klocków hamulców postojowych sterowanych elektrycznie, serwisowe wypalanie DPF/FAP oraz inne funkcje specjalne. Urządzenie powinno być kompletne, zdatne do użytku bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów, zawierać wszystkie konieczne do prawidłowego użytkowania akcesoria, baterie, akumulatory, ładowarkę z możliwością ładowania indukcyjnego, kable połączeniowe, drukowaną całościową instrukcję w j. polskim, itp. Urządzenie powinno mieć zainstalowaną pełną wersję oprogramowania w polskiej wersji językowej. Baza danych: Specjalistyczna baza kompleksowych danych technicznych samochodów europejskich i światowych, z dostępem onIine (min. 2 stanowiska jednoczesnego dostępu); zawierająca min.: dane techniczne i regulacyjne samochodów i silników; dane o systemach paliwowych, wartości analizy lub zadymienia spalin, wartości luzów zaworowych, ciśnieniu sprężania, ciśnienia doładowania, ciśnienia oleju smarującego, informacje o środkach smarnych, świecach zapłonowych i żarowych, wymiary tarcz i bębnów hamulcowych, momenty dokręcania połączeń gwintowych; obsługę i programowanie kluczyka; kasowanie inspekcji olejowej; warunki regulacji i zasady montażu; umieszczenie numerów identyfikacyjnych samochodu i silnika; instrukcje wymiany: filtrów przeciw pyłkowych, pasków klinowych, pasków lub łańcuchów napędu wałka rozrządu; wymagane ciśnienia w ogumieniu i system TPMS; parametry geometrii zawieszenia kół; rysunki dotyczące obsługi; diagnoza modułów i wartości kontrolne sterowania silników; schematy elektryczne (ABS, klimatyzacja, sterowanie silnikiem) i rozmieszczenie podzespołów; podłączanie i odłączanie akumulatorów (również samochodów hybrydowych); instrukcje wymiany sprzęgieł; oczyszczanie spalin Diesel, lokalizacja komponentów, akcje producentów, systemy ADAS i najnowsze oświetleniowe oraz rozwiązania pojazdów e-mobilności. Użytkowanie urządzenia i oprogramowania powinno być pozbawione konieczności wykupowania abonamentu, jednocześnie powinno mieć zapewnione aktualizacje (urządzenie i oprogramowanie nie będzie używane do celów komercyjnych, będzie używane do celów edukacyjnych). Oferta powinna zawierać dostarczenie urządzenia do CEZ, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługowe pracowników.

- Kamera termowizyjna - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Kamera termowizyjna - szt. 1

Charakterystyka: Profesjonalne urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatur powierzchni i wizualizacji termograficznej, dedykowane m.in. dla branży motoryzacyjnej. Rozdzielczość pomiarowa czujnika podczerwieni IR49152 pikseli(256x192). Zakres pomiarowy –20°C do +600°C Dokładność pomiarowa IR ± 2.0°C Czułość termiczna (NETD) ≤50 mK Rozdzielczość 0,1 °C Transmisja danych: kablem i WiFi Format pliku obraz .jpg Wielkość wyświetlacza 3,5" Urządzenie powinno posiadać funkcję blokownia skali kolorów, umożliwiającą porównywać ze sobą podobne obiekty. Urządzenie powinno być kompletne, zdatne do użytku bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów, zawierać wszystkie konieczne do prawidłowego użytkowania akcesoria, baterie, akumulatory, ładowarkę z możliwością ładowania indukcyjnego, kable połączeniowe, drukowaną całościową instrukcję w j. polskim, itp. Użytkowanie urządzenia i oprogramowania powinno być pozbawione konieczności wykupowania abonamentu, jednocześnie powinno mieć zapewnione aktualizacje (urządzenie i oprogramowanie nie będzie używane do celów komercyjnych, będzie używane do celów edukacyjnych). Oferta powinna zawierać dostarczenie urządzenia do CEZ, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługowe pracowników.

- Zestaw oscyloskopu - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Zestaw oscyloskopu - szt. 1

Charakterystyka: Zestaw powinien zawierać co najmniej 4-ro kanałowy oscyloskop współpracujący z komputerami PC, umożliwiający ciągły zapis przebiegów. Zakresy pomiarowe powinny być dostosowane do pomiarów we wszelkich pojazdach, również hybrydowych, elektrycznych i z silnikiem diesla. Zestaw powinien być wyposażony w funkcję umożliwiającą wykrycie dobrego połączenia. Urządzenie powinno dawać możliwość interpretacji popularnych sygnałów używanych w motoryzacji, takich jak sygnały PWM czy sygnał czujnika położenia wału korbowego(CPS), dzięki wykresom wartości procentowej wypełnienia lub prędkości chwilowej silnika. Urządzenie powinno charakteryzować się następującymi parametrami: Częstotliwość próbkowania min. 1 używany kanał 400 MS/s 2 używane kanały 200 MS/s 3 lub 4 używane kanały 100 MS/s Rozdzielczość pionowa min.12 bitów (min .16 bitów w trybie rozszerzonej rozdzielczości)Możliwość wyboru oprogramowania AC/DC. Połączenie z PC poprzez USB 3.0. Podświetlanie złącza kanału. Inteligentne podłączanie sond - konfiguracja musi byćmożliwa w oprogramowaniu. Sondy zasilane z oscyloskopu. Urządzenie powinno zawierać oprogramowanie i akcesoria do testowania szerokiej gamy komponentów w pojazdach spalinowych, hybrydowych i elektrycznych, również wyposażonych w najnowsze sieci transmisji danych, jak FlexRay lub CAN-FD-12-bitowa (16-bitowa rozszerzona). Zestaw powinien zawierać co najmniej: min. 2 przewody pomiarowe z wtykami, tester 2- biegunowy, tester izolacji, cęgi prądowe 2000A, cęgi prądowe 60A, aktywną sondę różnicową 1400V CATIII z separatorem galwanicznym (min. 2 szt.), sondę indukcyjną, sondy pomiarowe 1000V, dzielnik napięcia, zestaw przewodów testowych, sondy testu temperatury i rezystancji, sondy do testu czujników parkowania i detektorów Keyless, sondy do skrzynki bezpieczników. Zestaw powinien zawierać także: 1. CAN test box - urządzenie w postaci skrzynki z wyprowadzeniem złącza OBD DLC /BNC, umożliwiającym łatwe, wielokrotne łączenie z oddzielnymi poszczególnymi pinamigniazda OBD samochodu. Wtyczka OBD powinna być połączona ze skrzynką przewodem długości min. 1m, 2. Przystawkę / przetwornik do pomiaru ciśnień Urządzenie powinno być kompletne, zdatne do użytku bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów, zawierać wszystkie konieczne do prawidłowego użytkowania akcesoria, baterie, akumulatory, ładowarkę, kable połączeniowe, oprogramowanie w j. polskim, drukowaną instrukcję w j. polskim, itp. Oprogramowanie nie powinno mieć konieczności wykupowania okresowego abonamentu oraz darmowe aktualizacje. Oferta powinna zawierać dostarczenie urządzenia do CEZ, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługowe pracowników.

Część III „Zakup i dostawa maszyn do pracowni CEZ”

- Wiertarko – Frezarka - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Wiertarko – Frezarka - szt. 1

Charakterystyka: - Seryjnie wyposażone w postument oraz bieg w prawo / w lewo umożliwiający gwintowanie Wydajność wiercenia maks.; Min. 30 mm. Frez czołowy maks.; Min. 63 mm. Frez trzpieniowy maks.; Min. 25 mm. Odstęp wrzeciono / kolumna maks.; Min. 170 mm. Odstęp wrzeciono / stół; Min. 105 - 465 mm. Skok pinoli; Min. 70 mm. Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop.; Min. 12. Stożek uchwytu wrzeciona; Min. MK 3. Wielkość stołu - szerokość; Min. 700 mm. Wielkość stołu - głębokość; Min. 190 mm. Droga przesuwu w osi X; Min. 375 mm. Droga przesuwu w osi Y; Min. 230 mm. Regulacja wysokości wrzeciennika; Min. 360 mm. Wychylanie wrzeciennika; Min. -45° do +45°. Napięcie; 400 V.

Część IV „Zakup i dostawa narzędzi i osprzętu do pracowni CEZ”

- Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego - szt. 1

Charakterystyka: Dane techniczne:. Moc znamionowa (W):; Min 1600. Średnica tarczy (mm):; Min 305. Średnica otworu tarczy (mm):; 30. Prędkość obrotowa na biegu jałowym (obr/min):; Min 3700. Maksymalna szerokość cięcia 90/45 stopni (mm):; Min 305/205. Maksymalna głębokość cięcia 90/45 stopni (mm):; Min 105/67. Maksymalny przekrój obrabianego materiału (cięcie proste 90/90 stopni) (mm):; Min 305 x 105. Maksymalny przekrój obrabianego materiału (podwójny skos 45/45 stopni) (mm):; Min 205 x 67. Regulacja stołu obrotowego lewo/prawo (stopni):; Min 47/47. Pochylenie głowicy lewo/prawo (stopni):; Min 47/0. Podstawa uniwersalna do pilarek kątowych KSU 251 - Lekka i wytrzymała podstawa do kapówek z funkcją wózka do zastosowań mobilnych również z zamontowaną pilarką - Szybkie przygotowanie do pracy dzięki składanym nóżkom z możliwością regulacji zapewniającej stabilność - Wysuwane podpórki obrabianych elementów na rolkach, ze składanym ogranicznikiem - Długość całkowita: minimalny zakres 127 cm - 250 cm - Maks. obciążenie w części środkowej: minimum 250 kg

- IMADŁO MASZYNOWE - szt. 2

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: IMADŁO MASZYNOWE – 200 2 sztuki

Charakterystyka: - Wysokość szczęk: min 50 mm - Szerokość szczęk: min 200 mm - Rozpiętość szczęk: min 195 mm - Szerokość szczeliny montażowej: min 14,5 mm

- Przecinarka spalinowa do betonu - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Przecinarka spalinowa do betonu - szt. 1

Charakterystyka: Moc wyjściowa: min 3.7 kW Pojemność cylindra: min 73.5 см³ Rodzaj silnika: Silnik dwusuwowy Emisja spalin (CO2 EU V): max 800 g/kWh[1] Głębokość cięcia, max.: min 125 mm Średnica tarczy, max.: min 350 mm Średnica wałka tarczy: 20/25,4 mm Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana: max 115 dB(A) Ciśnienie akustyczne na słuch operatora: max 101 dB(A) W zestawie tarcza do cięcia betonu.

- PILARKA SPALINOWA DUŻA - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Pilarka spalinowa - szt. 1

Charakterystyka: Moc wyjściowa Min 2.4 kW Pojemność cylindra Min 50.2 см³ Moment obrotowy, maks. Min 2.6 Nm Rodzaj pompy olejowej Stały przepływ Pojemność zbiornika paliwa Min 0.45 l Długość prowadnicy (cale) Min 15" Zalecana długość prowadnicy, min.-maks. 13-20 cali Pojemność zbiornika oleju 0.26 l Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana Max 115 dB(A) W zestawie prowadnica i łańcuch

- Pilarka SPALINOWA MAŁA - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Pilarka spalinowa - szt. 1

Charakterystyka: - Moc silnika: min 1,4 kM - Pojemność zbiornika paliwa: min 0,26 l - Pojemność zbiornika oleju: min 0,17 l - Podziałka łańcucha: 3/8" - Szerokość rowka: 1.3 mm - Zalecana długość prowadnicy: 30-35cm /12"-14"/mały montaż - W zestawie prowadnica 14" i łańcuch - Waga: max 3,4 kg

- PROWADNICA - szt. 1

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: prowadnica - szt. 1

Charakterystyka: Prowadnica 15” dedykowana do pilarki z punktu 4 i łańcucha z punktu 7

- ŁAŃCUCH WIDJOWY szt. 2

Minimalne wymagania zamawiającego

Nazwa: Łańcuch Widiowy 2szt

Charakterystyka: Łańcuch widiowy dedykowana do pilarki z punktu 4 i prowadnicy z punktu 6

III. W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując opis przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu, użytemu w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach oznakowania oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SWZ lub załącznikach wymogi posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia