Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Doposażenie pracowni budowlanej”

- Betoniarka 250l – 2 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Betoniarka wolnospadowa 250 l z mechanizmem wychyłu na korbę.

Nazwa: Betoniarka 250l – zapotrzebowanie 2 szt.

Charakterystyka: Betoniarka wolnospadowa z mechanizmem wychyłu na korbę. Silnik jednofazowy 230V o mocy min. 1,5 kW. Pojemność użyteczna min. 200 l. Pojemność całkowita 350 l.

- Maszyna do cięcia płytek – 1 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Maszyna do cięcia płytek o szerokości cięcia w granicach 35-1200mm. Maksymalna grubość cięcia: 6-15 mm. Dokładne cięcie pod kątem 45°.

Nazwa: Maszyna do cięcia płytek – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Rama przecinarki do płytek z wytrzymałej stali stopowej; Precyzyjny rozmiar i składana linijka boczna. Koło tnące z twardego stopu. Szerokość cięcia mieści się w granicach 35-1200mm. Maksymalna grubość cięcia: 6-15 mm. Dokładne cięcie pod kątem 45°.

- Przecinarka do glazury – 1szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Elektryczna pilarka do płytek do cięcia na mokro glazury i kamienia na maksymalną głębokość 58mm przy 90° i 45mm przy 45°.

Nazwa: Przecinarka do glazury – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Min. długość cięcia [mm] 1200; Min. głębokość cięcia [mm] 58; Moc [W] 1200; Prędkość obrotowa [rpm] 3000; Sposób cięcia na mokro; Średnica otworu tarczy [mm] 25.4; Średnica tarczy [mm] 250; Typ zasilania elektryczne

- Wkrętarka z akumulatorem do gk – 1 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Wkrętarka akumulatorowa do płyt kartonowo – gipsowych, szybkowymienny ogranicznik głębokości, ciche sprzęgło, płynna regulacja obrotów spustem włącznika;

Nazwa: Wkrętarka z akumulatorem do gk – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: zasilanie - akumulator 18V Li-Ion; prędkość obr. na biegu jałowym - 0-4000 obr./min; max. zdolność wiercenia - wkręty do płyt gipsowych 4mm; wielkość bitu - sześciokątny ¼". Walizka systemowa, 2 akumulatory, ładowarka, końcówka wkrętakowa, uchwyt magnetyczny 60 mm, ustalacz głębokości

- Wkrętarka akumulatorowa – 3 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa;

Nazwa: Wkrętarka akumulatorowa – zapotrzebowanie 3 szt.

Charakterystyka: Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa zasilana akumulatorem litowo-jonowym 12V. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru i wkręcanie. Praca optymalna w każdym trybie dzięki 2-biegowej przekładni. Regulacja momentu obrotowego. Przełącznik kierunku obrotów i ergonomiczną rękojeść. Wyposażenie podstawowe: 2 akumulatory 12V 2,0Ah, ładowarka, walizka narzędziowa.

- Szlifierka do gipsu – 1 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Szlifierka do gipsu z wydajnym silnikiem, który zapewnia szybkie tempo szlifowania w trudnych warunkach roboczych

Nazwa: Szlifierka do gipsu – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Elastyczna głowica; funkcja podciśnienia odciąża operatora, "przyssywając" urządzenie do szlifowanej powierzchni; regulacja prędkości obrotowej pozwala dostosować pracę narzędzia do specyfiki obrabianej powierzchni; możliwość podpięcia odkurzacza; moc nominalna: min 550W, prędkość obrotowa bez obciążenia: 340-910 obr./min; średnica talerza szlifierskiego: 215mm; papier ścierny, zestaw talerzy (oporowy i ochronny) 215mm, walizka narzędziowa

- Odkurzacz warsztatowy budowlany – 1 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Odkurzacz z manualnym systemem czyszczenia filtra, 25 L;

Nazwa: Odkurzacz warsztatowy budowlany – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Moc pobierana 1250 Watt Mak. Strumień objętości 3600l/min Mak. Podciśnienie 21000 Pa Powierzchnia filtra 3000qcm; Pojemność zbiornika 25l; Gniazdko urządzenia 100-2600 Watt. Wyposażenie podstawowe: Wąż średnica 32 mm fi x 3,5 m, 1 filtr płaski fałdowany klasa L/M, 2 x 0,5 m metalowa rura ssąca, 1 szczotka okrągła, 1 dysza do trudno dostępnych miejsc, 1 dysza, 1 worek filtrujący, 1 worek na odpady z tworzywa PP, 1 rura przyłączeniowa, 1 uchwyt na przewód, 1 elastyczna opaska do trzymania węża, 1 złączka gumowa na narzędzia, 1 zestaw porządkowy

- Dalmierz laserowy – 1 szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Dalmierz laserowy do 40 m (w trybie pojedynczego lub ciągłego pomiaru), dokładność to 2.0 mm. Zasilany bateriami;

Nazwa: Dalmierz laserowy – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Zasięg 0.05-40m; Dokładność 2.0 mm; Odporność IP54; Zasilanie 2 x 1.5 V AAA, 10 000 pomiarów

- Niwelator laserowy z wyświetlaczem, ze statywem i łatą. szt - 1

Minimalne wymagania zamawiającego: Niwelator laserowy z wyświetlaczem LCD ze statywem i łatą; wysoka odporność na warunki

Nazwa: Niwelator laserowy z wyświetlaczem, ze statywem i łatą. – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Akumulatorki litowo-jonowe; W zestawie z czujnikiem RD200, statywem i łatą; precyzja pomiarów rzędu 1,0mm/10m, Zasięg 500m, wysoka precyzja pomiarów rzędu 1,0mm/10m; czerwona wiązka lasera, praca ze spadkami cyfrowymi, sterowanie z pilota LCD. Czujnik RD700 Digital w wyświetlaniem różnic wysokości w mm, spadki w osiach X oraz Y – do 10%, automatyczne poziomowanie, wytrzymałość na warunki pracy w terenie IP54.

- Stół do tapetowania – 3szt

Minimalne wymagania zamawiającego: aluminiowy składany stół do tapetowania.

Nazwa: Stół do tapetowania – zapotrzebowanie 3 szt.

Charakterystyka: aluminiowy stół do tapetowania, składany o wym. min. 60 x 300 cm.

- Stół warsztatowy roboczy – 3szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Stół warsztatowy stalowy z szafką i szufladami.

Nazwa: Stół warsztatowy roboczy – zapotrzebowanie 3 szt.

Charakterystyka: stół warsztatowy roboczy z szafką i szufladami zamykanymi na klucz; blat o długości min. 1700 mm, szer. min 600 mm i nośności konstrukcji wynoszącej min. 800 kg.

- Zestaw poziomic – 3szt

Minimalne wymagania zamawiającego: 3 komplety aluminiowych poziomic 6 szt. na komplet;

Nazwa: Zestaw poziomic – zapotrzebowanie 3 szt.

Charakterystyka: zestaw poziomnic, sztywne, aluminiowe o zwiększonej odporności; dwie libelki – Długości w jednym zestawie: od 50 cm do 200cm;

- Gilotyna do paneli – 3szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Gilotyna docięcia różnych rodzajów paneli, płytek i paneli winylowych/PCV oraz cienkiego elastycznego winylu.

Nazwa: Gilotyna do paneli – zapotrzebowanie 3 szt.

Charakterystyka: Gilotyna do cięcia wszystkich rodzajów paneli laminowanych oraz paneli z izolacją akustyczną, płytek i paneli winylowych/PCV zarówno zatrzaskowych, jak i klejonych, cienkiego elastycznego winylu;

- Drabina wielofunkcyjna z podestem – 3szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Drabina aluminiowa, składana, przegubowa z wyjmowanym podestem,

Nazwa: Drabina wielofunkcyjna z podestem – zapotrzebowanie 3 szt.

Charakterystyka: Drabina aluminiowa z podestem, min. udźwig 150kg; długość całkowita min. 4,60 m; szerokość drabiny min. 35cm; możliwość ustawienia w 7 pozycjach;

- Podnośnik do płyt gk – 1szt

Minimalne wymagania zamawiającego: Podnośnik do płyt gipsowych,

Nazwa: Podnośnik do płyt gk – zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka: Podnośnik przeznaczony do podnoszenia i montażu płyt G/K; Wyposażone w mechanizm zapobiegający samozłożeniu; Konstrukcja oparta na trzech ramionach z blokowanymi kółkami. Maksymalny pionowy wysięg: 350 cm; Minimalny pionowy wysięg: 140 cm;