Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

„Doposażenie pracowni mechatronika”

- Sterownik PLC –  7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Sterownik PLC

Charakterystyka: Zasilanie – 24 VDC Minimalna liczba wejść – 8 DI 24 VDC Minimalna liczba wyjść cyfrowych – 6 DO 24 VDC Przewód do komunikacji z komputerem Program do programowania sterownika z komputera Możliwość programowania w języku LD (Lader diagram)

- Przekaźnik pneumoelektryczny – 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Przekaźnik pneumoelektryczny

Charakterystyka: Przyłącze pneumatyczne: G1/4 Maksymalne ciśnienie wejściowe: 1,6 MPa Zakres ciśnień nastawy: 0,05 – 0,8 MPa Napięcie znamionowe: 24 VDC, Umax=250V AC, Imax=3A

- Zawór pneumatyczny czasowy – 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zawór pneumatyczny czasowy

Charakterystyka: Gwint przyłącza: G 1/8 Ciśnienie pracy: Max 1 MPa Zakres ciśnień sterujących: 0,3 –1 MPa Czas zwłoki: 3 – 15 sek.

- Blok przygotowania powietrza – 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Blok przygotowania powietrza

Charakterystyka: Przyłącze pneumatyczne: G1/4 Regulacja: 1,5 – 12 Bar Filtracja: 20 µm W zestawie: filtr, reduktor, manometr

- Zestaw frezów trzpieniowych – 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zestaw frezów trzpieniowych – zestaw powinien składać się z 22 sztuk frezy trzpieniowych

Charakterystyka: Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi2 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi4 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi5 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi6 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi8 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi10 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi12 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi14 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi16 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi18 - 2szt. Frezy trzpieniowe dwu-piórowe: fi120 - 2szt.

- Zestaw głowic frezarskich – 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zestaw głowic frezarskich – zestaw powinien składać się z 3 sztuk głowic frezarskich

Charakterystyka: Głowica frezarska fi50: ilość ostrzy z= 4, średnica otworu mocującego d=22 Głowica frezarska fi80: ilość ostrzy z= 7, średnica otworu mocującego d=27 Głowica frezarska fi160: ilość ostrzy z= 9, średnica otworu mocującego d=40

- Zestaw trzpieni frezarskich – 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zestaw trzpieni frezarskich – zestaw powinien składać się z 2 sztuk trzpieni frezarskich

Charakterystyka: TRZPIEŃ FREZARSKI UNIWERSALNY - BT40 – 40mm-60mm APX, z chwytem MAS-403-BT – 1 sz. TRZPIEŃ FREZARSKI UNIWERSALNY - BT40 – 22mm-55mm APX, z chwytem MAS-403-BT – 1 sz.

- Zestaw oprawek zaciskowych do różnych tulejek – 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Zestaw oprawek zaciskowych do różnych tulejek – zestaw powinien składać się z 4 sztuk oprawki zaciskowej do tulejek i 12 sztuk oprawki zaciskowej ISO40 do tulejek ER32

Charakterystyka: OPRAWKA ZACISKOWA DO TULEJEK ER32 - BT40 - 70MM APX: szt. 4 ZESTAW: OPRAWKA ZACISKOWA ISO40 DO TULEJEK ER32 (Tulejki – 12 szt. średnice mocowania -3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20)

- Końcówki ściągające przelotowe –4 sztuki

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Końcówki ściągające przelotowe

Charakterystyka: KOŃCÓWKA ŚCIĄGAJĄCA (GRZYBEK) PRZELOTOWA DO MAS 403-BT.40-A 57MM - 45° - APX: szt. 4

- Elektroniczny czujnik długości narzędzia Mach3 CNC –2 sztuki

Minimalne wymagania zamawiającego:

Nazwa: Elektroniczny czujnik długości narzędzia Mach3 CNC

Charakterystyka: Elektroniczny czujnik długości narzędzia Mach3 CNC: szt. 2 Wysokość czujnika – 50 mm Dokładność odczytu – 0,01 mm Jednostki – mm, inch